S.C. KYNITA S.R.L.

C.U.I. RO 7485809;J38/359/1995

RM. VALCEA, STR. PRUNDULUI 44

TEL/FAX: 0250710961

EMAIL: office@kynita.ro
FISA CU DATE  DE SECURITATE
ANTIGEL GLYCOXOL G12 LONG LIFE CONCENTRAT 
F.D.S. 1/2008

Editia 1


Revizia 4/14 IANUARIE.2014
1.         Identificarea produsului: 
Denumire produs: ANTIGEL GLYCOXOL G12 LONG LIFE CONCENTRAT 
1.1.   LICHID ANTIGEL CONCENTRAT 
1.2. Producator: S.C. KYNITA S.R.L.
    Com. Berislavesti, Jud. Valcea

    Tel./Fax: 0250-710961; 0350-421961

1.3. Telefon pentru sugestii, reclamatii, urgente: 0755631631

       1.4 Utilizare: Ca agent de racire pe baza de monoetilenglicol de inalta puritate si inhibitori anticorozivi organici de tip carboxilic care asigura excelente proprietati anticorozive. 
Este recomandat pentru orice tip de autovehicule cu motoare moderne, de ultima generatie, benzina/diesel, inclusiv pentru autoturisme/autobuze/camioane/motoare de locomotive cu motoare ultra performante (bloc motor din aluminiu, functionare la turatii si temperaturi inalte). Poate fi utilizat cu o garantie de 6 ani /300.000 KM.

    Acest produs este realizat conform  celor mai exigente norme  existente pe plan mondial. 

2. Identificarea pericolelor
2.1 Elemente pentru eticheta:

[image: image1.png]


 [image: image2.png]



2.2 Cuvant de avertizare:  Atentie

2.3 Fraze de risc:

H302 – Nociv în caz de înghiţire.

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată
Fraze de precautie:

P260 – Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P264 – Spălaţi-vă temeinic cu apa si sapun după utilizare.
P301 + P330 + P331 –  ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.

P311 – Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P405 – A se depozita sub cheie.

P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul la o instalatie de eliminare a deseurilor periculoase
3. Compozitie/ informatii asupra ingredientelor

	Compozitie
	Nr.index
	Nr. CAS
	Nr. EINECS
	%
	Simbol de risc
	Fraze 

	Monoetilenglicol
	603-027-00-1
	107-21-1
	203-473-3
	96-98


	GHS07

GHS08
	H302

	Benzotriazol
	612-211-00-0
	112-13-3
	202-394-1
	0.05-0,1
	GHS07

GHS09

Wng
	H319

H411


4. Masuri de prim ajutor
Actiuni interzise:

· nu se va administra nimic pe cale orala unei persoane fara cunostiinta sau cu convulsii

· nu se va provoca voma unei persoane fara constiinta pentru ca exista pericolul aspirarii

· salvatorul nua va acorda primul ajutor fara sa-si protejeze respiratia
· la aparitia simptomelor de intoxicare se va cere sfatul medicului;

In caz de inhalare:

 -    persoana trebuie scoasa la aer curat, adusa in pozitie de repaus si     incalzita;

 -    in cazul unei respiratii neregulate sau a opririi respiratiei se va apela la respiratia artificiala.

In cazul contactului cu ochii:

· pleoapele trebuiesc ridicate si spalate imediat si continuu cu apa din abundenta cca 15 min;

· daca este cazul se consulta imediat medicul.
In cazul contactului cu pielea:

· se va indeparta imediat imbracamintea contaminata;

· suprafata de piele afectata se spala cu multa apa si sapun;

· nu se vor folosi solventi sau diluanti;

· pentru piele inrosita se consulta medicul.
In caz de ingestie:

· se va apela la medic si daca nu se indica altceva, se va da victimei sa bea 1-2 pahare de apa;

· in cazul in care persoana este constienta se va provoca voma.

Protectia celor care acorda primul ajutor:
Personalul de interventie trebuie sa-si asigure propria securitate la interventie in zone cu concentratie puternica de antigel. Se va folosi un aparat respirator izolant, autonom, precum si haine din fibre naturale, manusi si imbracaminte de protectie, din cauciuc sau PVC, fara accesorii metalice.

Instructiuni specifice pentru un cadru sanitar:

Se va administra bicarbonat de sodiu intravenos pentru a trata acidoza. Analiza urinei poate arata greutatea specifica scazuta, proteinurile, hematurie, oxid de calciu si cristale de acid hipuric. Etanolul poate fi folosit ca antidot dar trebuie monitorizata glucoza in sange, deoarece poate provoca hipoglicemie. Se poate lua in calcul infuzia unui diuretic cum ar fi manitol pentru a preveni sau controla edemele creierului si hemodializa pentru a indeparta antigelul din circulatie.

5. Masuri de combatere a incendiilor

Mijloace de stingere: 
Pentru stingerea incendiilor se folosesc stingatoare cu spuma aeromecanica, instalatii de stingere cu apa pulverizata, stingatoare cu dioxid de carbon (zapada carbonica), instalatii semifixe de stingere cu spuma pentru produse polare (spuma rezistenta la alcool) sau spuma chimica si aeromecanica, stingatoare cu pulbere si dioxid de carbon, autospeciale PSI.


Substante de stingere recomandate:

· substante uscate (nisip, pamant) pentru inceputuri de incendii de amploare mica;

· apa pulverizata;

· spuma chimica, spuma aeromecanica pentru hidrocarburi, spuma aeromecanica antialcool.

Mijloace de stingere nerecomandate: 

· este interzisa folosirea jeturilor de apa deoarece se poate produce electricitate statica;

· apa poate provoca spumare;
Pericole corelate cu mijloacele de lupta impotriva incendiilor:

· nefolosirea acestora conform instructiunilor atrage dupa sine pericolul de accidentare;
· nefolosirea oportuna a acestora atrage dupa sine extinderea incendiului;

· descompunerea termica a antigelului produce in timpul incendiului substante toxice;

Metode specifice de stingere a incendiilor:

· se opreste fluxul de antigel;

· se utilizeaza apa pulverizata pentru a raci containerele si zonele aferente si pentru a proteja personalul care lucreaza la stingere;

· se va realiza dispozitiv circular de stingere;

· daca este posibil se va indeparta containerul din zona si de la o distanta sigura se va raci cu apa. Nu se vor face deversari in canale sau cursuri de apa.

· se vor stropi extremitatile containerelor cu multa apa dupa ce a fost stins focul. Se va sta departe de extremitatile containerelor.

Echipament de protectie pentru echipa de interventie

      Deoarece incendiul poate produce fumuri toxice se vor folosi aparate izolante autonome, costum complet de protectie pentru temperaturi ridicate si rezistent la foc, prevazut cu gluga si ecran aurit, rezistent la flacara si temperatura, explozimetre portabile.

6. Masuri impotriva pierderilor accidentale
Masuri pentru protectia individuala:

· se paraseste zona si se schimba hainele care au venit in contact cu produsul;
· se va izola si ventila zona;

· personalul care asigura curatirea zonei va purta echipamentul de protectie corespunzator pentru protejarea impotriva inhalarii si a contactului cu pielea si cu ochii.
Masuri pentru protectia mediului inconjurator:

· se va evita deversarea produsului in mediu;

· se interzice accesul in zona a persoanelor care nu fac parte din echipele de interventie si a mijloacelor de transport, se opreste orice sursa de foc, se vor folosi unelte antiex.
Masuri pentru prevenirea pericolelor secundare:

· se va evita apa sub forma de jet;
· se va evita contactul cu urmatoarele substante: acid clorsulfuric, acid sulfuric; oleum, hidroxid de sodiu, pentasulfit de fosfor, sarma de argint si cupru (provoaca aprinderea), dimetiltereftalat, butoxid de titan;

· provoaca aprinderea la temperatura camerei cu: trioxid de crom, permanganat de potasiu, peroxid de sodiu;

· provoaca aprinderea la 100˚C cu dicromat de amoniu, clorat de argint, clorura de sodiu, azotat de uranil;

· se va evita contactul cu caldura, surse de aprindere, apa si substante incompatibile.

Masuri de curatare:

· indepartati recipientii care prezinta scurgeri, daca este posibil fara risc, intr-o zona sigura, deschisa;

· pentru imprastieri mari se va indigui mult inaintea scurgerii pentru a retine produsul in vederea refolosirii sau distrugerii;
· scurgerile mici se neutralizeaza cu: pamant, nisip, vermiculit sau alt material absorbant necombustibil.

7. Manipulare si depozitare
7.1.  Manipulare

Masuri tehnice:
· manipularea se va face cu respectarea stricta a instructiunilor tehnologice de protectia muncii si PSI;

Precautii:

· la manipularea antigelului ventilele se vor deschide treptat;

· la manipularea antigelului se va avea in vedere evitarea contactului acestuia cu substantele mentionate mai sus;

· nu este permis fumatul in depozite sau in timpul manipularii.

Indrumari specifice pentru manipulare in siguranta:

· recipientele se vor proteja contra socurilor mecanice si deteriorarilor;

· se vor folosi numai unelte si scule care nu produc scantei si echipament electric antiex.

7.2.  Depozitare

Masuri tehnice:

· se va depozita in locuri racoroase, uscate si bine ventilate departe de materialele incompatibile, cu respectarea Normelor de Prevenire si Stingerea Incendiilor;
· se vor proteja recipientele de deteriorari fizice si expunere la temperaturi ridicate;

· rezervoarele destinate depozitarii antigelului vor fi izolate si legate la centura de impamantare.

Conditii de depozitare:

· este preferata depozitarea antigelului in rezervoare in aer liber, in zone izolate, departe de surse de foc si ignitie;

· se interzice folosirea sculelor sau a materialelor ce produc scantei prin deschiderea, inchiderea sau lucrul la recipientele ce contin antigel;

· se va controla periodic etansietatea recipientelor. In cazul constatarii neetanseitatii, recipientul respectiv va fi scos din depozit iar in cazul rezervoarelor se vor lua masuri de remediere a neetanseitatilor;

· podeaua va fi impermeabila, prevazuta cu cuvete de retinere, astfel incat, in cazul unei deversari accidentale sa se evite imprastierea.

Materiale incompatibile:

· antigelul nu se va depozita in recipiente galvanizate.
· rezervoarele trebuie concepute si construite conform dispozitiilor, in care, pentru alegerea materialului si determinarea grosimii peretilor, trebuie sa se tina seama de temperaturile si presiunile maxime si minime de lucru;

· rezervoarele si containerele vor fi construite din otel special, aluminiu,sau materiale plastice.
8. Controlul expunerii/protectia personala
Masuri tehnice:
· vehicularea se face prin sistem inchis, perfect etans;

· se va sigura etansarea recipientelor in timpul depozitarii;

· dotarea de aparate cu instrumente de masura si control
· se vor asigura dusuri de salvare in zona de lucru;

· se vor asigura sisteme de ventilare generala si locala, pentru a mentine concentratiile sub limitele admise. Se prefera ventilarea locala de evacuare deoarece previne dispersia noxelor in zona de lucru prin captarea la sursa.
Protectia respiratiei:

· pentru operatii de interventii sau in cazuri speciale (scurgeri, deteriorarea vaselor sau tancurilor de depozitare), cand concentratia oxigenului este dub 17%; se vor purta aparate izolante autonome;

· aparatele respiratorii filtrante nu protejeaza muncitorii in atmosfere cu deficit in oxigen.

Protectia mainilor:

· se vor utiliza manusi din cauciuc natural sau neopren;

· trebuie asigurata libertatea de miscare a degetelor;

· manusile trebuie sa acopere cat mai mult antebratul, sa fie strans fixate pe mana, sa nu aiba rupturi.

Protectia ochilor:

· se vor purta ochelari de protectie chimica, conform reglementarilor referitoare la protectia ochilor si a fetei;

· nu se vor purta lentile de contact la locul de munca.

Protectia pielii si a corpului:

· se vor purta salopete si lenjerie din fibre naturale, conform normativelor, cizme de cauciuc si sorturi de protectie chimica, din cauciuc natural sau neopren;

· se va interzice purtarea articolelor cum sunt: gulere, cozoroace pentru umbra, viziere pentru sepci si rame de ochelari confectionate din celuloid sau din alte materiale inflamabile.

Masuri de igiena:

· nu se va manca sau bea si nu se va fuma in zona de lucru;

· se va asigura o buna igiena personala dupa manipularea produsului, inainte de a manca, de a bea, de a fuma, inainte de utilizarea toaletei sau a cosmeticelor;

· decontaminarea echipamentului se va face prin spalare cu multa apa. Daca materialul echipamentului a fost atacat, nu mai trebuie refolosit.

9. Proprietati fizico-chimice 
Aspect: lichid limpede, omogen;
Culoare: incolor sau colorat;

Ph: 5.8-7

Temperatura: 

· de fierbere: min.150°C

· de congelare: pentru produs diluat -30 0 C
Densitate: 1.07-1.085 g/cm³

Proprietati explozive: 

· limita inferioara de explozie: 1.8% vol.
· limita superioara de explozie: 12.8% vol.

Presiune de vapori (20°C) : 0.06 hPa

Vascozitate (20ºC) 21 mPas

Solubilitate: antigelul concentrat este solubil nelimitat in apa, alcool, acid acetic, acetona, glicerina, piridina, aldehide si cetone, partial solubil in eter, practic insolubil in benzeb, hidrocarburi halogenate, uleiuri, oxid de dietil.

10. Stabilitate si reactivitate
Conditii de stabilitate:

· la temperaturi mai mari de 500°C etilenglicolul din antigel se descompune in aldehida acetica;

· nu ataca metalele uzuale;

· este stabil la temperatura camerei in containere inchise, in conditii normale de depozitare;

· este foarte higroscopic si absoarbe dublul greutatii sale in apa la umiditatea relativa de 100%.

Reactii periculoase:

· provoaca aprinderea la temperatura camerei in contact cu: trioxid de crom, permanganat de potasiu, peroxid de sodiu;
· provoaca aprinderea la 100°C in contact cu: dicromat de amoniu, clorat de argint, clorura de sodiu, azotat de uranil.

Conditii de evitat:

· depozitarea in locuri fara o buna ventilatie;

· depozitarea in apropierea surselor de caldura si de aprindere;

· contactul cu materialele incompatibile;

Materiale ce trebuie evitate: acid clorsulfonic, acid sulfuric, oleum, hidroxid de sodiu, pentasulfit de fosfor,  dimetiltereftalat, butoxid de titan.

11. Informatii toxicologice
           Cai de patrundere in organism: prin inhalare, contact cu ochii, contact cu pielea,

      ingerare ( putin probabil).

Efecte locale: se produce absorbtia prin piele, dar in cazul oamenilor nu s-au                 
      inregistrat date semnificative din punct de vedere al toxicitatii.


Toxicitate acuta:

· antigelul provoaca miscari rapide, involuntare ale ochilor si coma;

· ingestia provoaca probleme serioase, efectele aparand in trei etape:

1. 12 ore postingestie – predominant efecte ale sistemului nervos central. Simptomele includ nistagmus, paralizia partiala sau completa a muschilor oculari, lacrimarea si protuzia ochilor, pete oarbe, reflexe deprimante si convulsii.
2. Afecteaza sistemul cardiovascular/pulmonar cu hipertensiune usoara, batai rapide ale inimii, cresterea volumului respiratiei si lezarea extinsa a capilarelor.

3. Daca pacientul supravietuieste primelor 2 stagii apar afectiuni ale rinichilor care se dezvolta in necroza si blocaj renal la 24-72 ore postingestie. Alte efecte includ acidoza metabolica si meningoencefalita (inflamarea creierului si a meningelui).
Toxicitate cronica: expuneri repetate, indiferent de calea de intrare pot provoca

      probleme grave rinichilor.

Efecte specifice: nu este mentionat ca fiind cancerigen.

12. Informatii ecologice
[image: image3.emf][image: image4.emf]
[image: image5.emf]
13. Masuri privind eliminarea produsului

Deseuri/reziduuri:

· pentru imprastieri mari se vor face indiguiri mult inaintea scurgerii pentru a retine produsul in vederea refolosirii sau distrugerii;

· scurgerile mici vor fi neutralizate cu pamant, nisip sau alt material necombustibil. Materialele absorbante vor fi plasate in containere corespunzatoare.

Ambalaje contaminate:

· containerele goale vor fi etichetate la fel ca si cele cu continut de etilenglicol;

· nu se vor refolosi pentru stocarea altor produse.

14. Informatii privind transportul
Transportul rutier:

ADR -Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementarilor privind transportul.
RID - Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementarilor privind transportul.
Transportul fluvial:
ADN - Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementarilor privind transportul.
Transportul maritim:
IMDG - Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementarilor privind transportul.
Transportul aerian:
IATA/ICAO - Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementarilor privind transportul.

[image: image6.jpg]15. Informatii privind reglementarile specifice aplicabile

Regulamente/legislatie Tn domeniul securititii, sdnatatii si al mediului specifice
(specificd) pentru substanta sau amestecul in cauzi

in cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa
cu date de siguranta, atunci ele sunt descrise in aceasta subrubrica.

Evaluarea securitétii chimice

Evaluarea securitatii chimice (CSA) efectuata.

16.Alte informatii
Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta);

Acute Tox. 4 (oral)

Nu este necesarga clasificarea fizico/chimica conform criteriilor GHS
Nu este necesara clasificarea conform criteriilor GHS .

STOT RE 2

Textul integral al clasificarilor, inclusiv avertizarea de pericol, simbolurile de risc, frazele R si frazele
H, se regasesc in capitolul 2 sau 3 daca sunt mentionate;

Acute Tox. Toxicitate acuta

STOT RE Toxicitate specifica pentru anumite organe tinta (expunere repetata)

Datele din aceasta fisa de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu
produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Datele prezentate nu trebuie considerate in nici
un caz ca o descriere a compozitiei marfii (specificatia de produs). O compozitie convenita sau destinatia
produsului pentru un scop concret de utilizare nu poate fi dedus din informatiile prezentate in fisa de
securitate. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii,
precum si legi sau reglementari in vigoare vor fi respectate.

14.01.2014 Intocmit,..

: Tl
1 Hefesanu,
; 30

0%

v’

\
1\

v13

A 2
597
U




